Tiszakécske Város Képviselő-testületének 16/2001.(V.30.) KR sz. rendelete

a zaj - és rezgésvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakécske Város Képviselő-testülete a város polgárai egészségének megőrzése, a környezet életminőségének fenntartása érdekében – a környezet védelmének általános szabályairól szóló

1995. LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c. pontjára és a 48. § (1)  bekezdése, valamint az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat—és hatásköréről szóló módosított 1991. évi XX. törvény 85. §. (1) bekezdés c./ d./e/ pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

## I. FEJEZET

### Általános rendelkezések

### A rendelet célja és hatálya

- §

E rendelet célja az, hogy az emberi egészség és környezet megóvása érdekében megállapítsa a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályait.

- §

- A rendelet hatálya kiterjed Tiszakécske város közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodnak, illetve tevékenységet folytatnak.

- E rendeletet szabályait kell alkalmazni a 28/1992. (I. 28.) Korm. r. 1. sz. mellékletében felsorolt, az önkormányzat hatáskörébe utalt (azon belül a r. által előírt megosztásban a polgármester és a jegyző között), szolgáltató tevékenységet ellátó új és működő üzemi -, kulturális-, sportlétesítmény esetében, továbbá hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre és tájékoztatásra szolgáló szabadban mozgó, szabadban vagy zárt térben elhelyezett a környezetbe zajt- és rezgést kibocsátó berendezések (továbbiakban egységesen zaj- és rezgésforrások) működésére.

- E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonvédelmi célokat szolgáló hangjelzéssel üzemelő riasztó berendezésekre.

## II. FEJEZET

### Fogalom meghatározások

- §

E rendelet alkalmazásában:

- Zajterhelés (zajimmisszió): valamely adott zajforrástól vagy zajforrás-csoporttól (üzem, hangosító berendezés), egy meghatározott helyen mérhető vagy számítható egyenértékű A-hangnyomásszint dB-ben kifejezett értéke.

- Rezgésterhelés: valamely rezgésforrástól származó, egy adott helyen mérhető vagy számítható súlyozott rezgésgyorsulás értéke mm/s2-ben

- Zajterhelési határérték: a zajterhelés megengedhető legnagyobb értéke. A zajterhelési határértéket a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, védendő területeken, vagy a védendő helyiségekben kell értelmezni.

- Rezgésterhelési határérték: a rezgésterhelés megengedhető legnagyobb értéke.

- Védendő homlokzat: Lakószoba ablakkal ellátott homlokzata.

- Védendő helyiség: Jogszabályokban, szabványokban, műszaki irányelvekben megadott helyiségek. Jelenleg az MSZ 18151/1 – 1982. szabályozza.

- Védendő terület: Egészségügyi- szociális, szanatóriumi létesítmények pihenésre szolgáló területe.

- Zajkibocsátás (zajemisszió:) egy meghatározott zajforrás által, egy megadott mérőfelületen keltett hangsugárzás egyenértékű A-hangnyomásszintjének dB-ben kifejezett számértéke.

- Zajkibocsátási határérték: a zajkibocsátás megengedhető legnagyobb értéke. A zajkibocsátási határértéket a zajterhelési határértékek alapján úgy kell megállapítani, hogy az adott zajforrás-csoport összes elemének együttes működésekor is teljesüljenek a zajterhelési határértékek.

- Megítélési idő: az az időtartam, amelyre az egyenértékű hangnyomásszintet vagy az egyenértékű rezgésterhelést vonatkoztatjuk. Nappal a legnagyobb egyenértékű A-hangnyomásszintet vagy egyenértékű rezgésterhelést adó folyamatos 8 óra. Éjszaka a legnagyobb egyenértékű A-hangnyomásszintet vagy adó folyamatos 1/2 óra.

- Üzemi zaj: üzemi- és szolgáltató létesítmények gépi berendezéseitől eredő zaj .

- Műsorzaj: Kulturális- szórakoztató-és sportlétesítmények hangosító berendezése, tájékoztatásra, figyelemfelkeltésre szolgáló berendezések által sugárzott zaj, sportversenyek gépi berendezéseitől (autó, motorverseny stb.) eredő zaj

## III. FEJEZET

### A zaj- és rezgésforrások létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos követelmények

- §

- Zaj- és rezgésforrást csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, a meglévőt bővíteni, korszerűsíteni, hogy azok rendeltetésszerű használata esetén keletkező zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre ne haladja meg a megengedett zaj- és rezgésterhelési határértéket.

- Zajforrás létesítése, meglévő zajforrás zajkibocsátását módosító változások esetén az építtetőnek, üzemeltetőnek zajkibocsátási határértéket kell kérnie Kecskemét Város Jegyzőjétől1.

- Nem kell zajkibocsátási határértéket kérni, ha a zajterhelési határérték teljesül, és erről a tervező nyilatkozik, vagy ha létesítményre már van zajkibocsátási határérték kiadva, és a felújítás korszerűsítés során a zajkibocsátási határértéket meghatározó körülmények nem változtak. Ebben az esetben a nyilatkozat benyújtásával kell kérni az engedélyt Kecskemét Város Jegyzőjétől1

- Abban az esetben, ha a jegyző úgy ítéli meg, hogy a nyilatkozat nem megalapozott, és fenn áll a zaj- és rezgésterhelési határérték túllépésének veszélye, akusztikai szakvélemény benyújtását írhatja elő a kérelmezőnek.

- A zajkibocsátási határértékek megállapítását az érvényes jogszabályok, szabványok, irányelvek alapján kell elvégezni. Jelenleg MSZ 13-111:85. sz. szabvány.

- a.) Az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól (a továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az alkalmi kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől származó zajterhelésre a környezetvédelmi hatóság – az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény szerezőjének szakértői véleménnyel alátámasztott kérelmére – meghatározott időtartamra az 1. sz. melléklet szerinti zajterhelési határértékhez képest eseti túllépést engedélyezhet, amelynek mértéke legfeljebb 10 dB lehet.

b.) Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 2. sz. melléklet tartalmazza.

c.) A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 3. sz. melléklet tartalmazza.

d.) A környezeti rezgés terhelési határértékeit a 4. sz. melléklet tartalmazza.

- A zajvédelmi övezeti besorolásnál mindenkor Tiszakécske város Általános

Rendezési Tervét kell alapul venni.

- E rendelet hatályba lépését megelőzően már működő létesítmények (zajforrások) esetében a tulajdonos (üzemeltető) kérelmére vagy a jegyző hivatalból indít(hat)ja el a határérték kiadási eljárást. Nem kell eljárást kezdeményezni azon létesítmények esetében, amelyek a 9/2000. (II. 2.) Korm. rendelettel módosított 80/1999. (VI. 11.)t Korm. r. szerinti telepengedéllyel rendelkeznek, s az engedély kiadását követően a zajkibocsátást befolyásoló változás nem történt.

- A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan változást, amely a zajkibocsátási határérték túllépését eredményezi vagy a kiadott határérték módosítását szükségessé teszi 30 napon belül be kell jelenteni. A bejelentés alapján a jegyző új határértéket állapíthat meg.

## V. FEJEZET

##### Különleges zajterhelések zajvédelmi előírásai

- §4

- Jelentős zajterhelést keltő alkalmi zenés rendezvények (szabadtéri koncertek, utcabál stb.) megtartását, utcai zenélést Tiszakécske Város Jegyzője engedélyezi. Ilyen rendezvények 9.00-2.00   óra között rendezhetők.

- Légibemutatók, sétarepülések, gépi hajtású járműversenyek megtartását Tiszakécske Város Jegyzője engedélyezi. Ilyen rendezvények 8.00-22.00 óra között rendezhetők.

- Az (1) és (2) bekezdésben foglalt zajkeltésekkel kapcsolatban a jegyző egyedi szabályokat állapíthat meg.

- Tilos a város területén emberi hanggal, hangszerrel, technikai eszközzel (petárda) a köznyugalmat sértő zaj okozása.

- Jelentős zajterhelést keltő alkalmi zenés rendezvények közül a lakodalmak megtartását Tiszakécske Város Jegyzője az (1) bekezdésben meghatározott 09.00-02.00 óra közötti időtartamnál hosszabb időtartamra is engedélyezheti.

- Tiszakécske Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján megtartásra kerülő szabadtéri zenés rendezvényeket a rendezvényszervező kérelmére Tiszakécske Város Jegyzője az (1) bekezdésben meghatározott időtartamnál hosszabb időtartamra is engedélyezheti.

5/A. §3

(1) A lakásokban, hétvégi házakban, üdülőkben (továbbiakban: lakóépület ) napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, a mások nyugalmát indokolatlanul zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől.

(2) Lakóépületben 22 óra után a hangos zene hallgatása tilos. Híradástechnikai- és szórakoztató eszközök csak úgy működtethetőek, hogy azok mások nyugalmát ne zavarják

(3) A lakóépületben — különösen a társasházi lakásokban — zajt okozó háztartási gépek használata

a, munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,

b, szombaton: 8.00 és 14.00 óra,

c, vasárnap és ünnepnapokon 10.00 és 14.00 óra között lehetséges.

(4) A lakóépületben —különösen a társasházi lakásokban — zajt okozó egyéb gépek     használata, illetve zajjal járó építési, szerelési munka végzése

a, munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,

b, szombaton: 8.00 és 14.00 óra  között lehetséges.

Az e paragrafus szerinti korlátozás nem érinti az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítási vagy életveszély elhárítására irányuló munkavégzést.

(5) Tiszakécske Város belterületén és üdülőterületén  zajjal járó kerti munkák (pl. fűnyírás) munkanapokon 8.00-20.00 óráig, szombaton 8.00-tól 14.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9.00-től - 12.00 óráig végezhető.3

Kereskedelmi és vendéglátó- ipari egységekre vonatkozó szabályok

5/B. §3

(1) Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységben a zeneszolgáltatás, illetve bármely más műsor szolgáltatásának zajszintje a védendő épület homlokzata előtt 2 m-rel nem haladhatja meg  az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott zajkibocsátási határértéket.

Építkezéssel kapcsolatos szabályok

5/C.§3

(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén zajjal járó építési munkálatot — kivéve a természeti csapás elhárítása, az emberi élet és egészség megóvása érdekében, valamint az azonnali hibaelhárítás vagy más fontos közérdekű célból történő eseteket — végezni :

a) lakóövezetben  munkanapokon 7.00 és 20.00 óra, szombaton: 8.00 és 14.00 óra között,

b) üdülőterületen: május 1-től – augusztus 25-ig munkanapokon 8.00 és 17.00 óra, szombaton: 9.00 és 14.00 óra között, augusztus 26-tól – április 30-ig munkanapokon 7.00 és 20.00 óra - szombaton 8.00 óra – 14.00 óra között,

lehetséges.

(2) Az építtető kérelme alapján - amennyiben az építkezés helyszínén megállapítható, hogy az építési munkálatok folytatása mások nyugalmát nem zavarhatja - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő időtartam is engedélyezhető.

- Az e §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az építkezéssel kapcsolatos szállítási tevékenységre is.

## V. FEJEZET

##### A zajkibocsátási határérték betartásának ellenőrzése

- §

- A zajkibocsátási határértékek teljesülésének ellenőrzésére Tiszakécske Város Jegyzője jogosult3.

- Közérdekű lakossági bejelentés kivizsgálására a jegyző műszeres zaj- és rezgésmérést rendelhet el. A zaj- és rezgésmérést a jogszabályokban, szabványokban, irányelvekben előírt módon kell végezni. Jelenleg MSZ 18150/1:1998. sz. MSz 13-111:1985 sz., MSz 18163-2:1998. sz szabványok. Hatósági eljárást megalapozó környezeti zaj- és rezgésmérést csak környezeti zaj- és rezgésvizsgálati jogosultsággal rendelkező szakértő végezhet.

- A jegyző által elrendelt – a határérték betartását ellenőrző –vizsgálat költségeit a zaj- rezgésforrás üzemeltetője, a zajos vagy rezgéssel járó tevékenység okozója köteles viselni, ha megállapítható a zajkibocsátási- vagy rezgésterhelési határértékek túllépése.

- A határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb intézkedések elvégzésére kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását.

- Az üzemeltetőnek a kötelezés határidejének lejárta után szabványos zaj- vagy rezgésvizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolnia a határérték teljesülését.

## VI. FEJEZET

##### A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye

- §

- Azon üzemeltetőt, aki zaj és rezgésforrását engedély nélkül üzemelteti, vagy bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a tevékenység azonnali beszüntetésére kötelezhető.

- Üzemi zajforrások esetében a zajkibocsátási határérték túllépése esetén az üzemeltetőnek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. §. (1) bekezdése a, b, c, d, e, f, pontjai alapján zajbírsággal sújtható1.

- Műsorzaj források esetében a zajkibocsátási határérték túllépése esetén az üzemeltetőnek a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. §. (1) bekezdése a, b, c, d, e, f, pontjai alapján zajbírsággal sújtható. Ismételt határérték túllépés esetén a zajforrás üzemeltetése betiltható vagy időben korlátozható a 133/2007 (VI. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseinek betartásával.

- 1,2

- §.

- Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tiszakécske város közigazgatási területén a zajkeltő tevékenység korlátozásáról szóló 6/1994(III.29.) KR. sz. rendelet, valamint az ennek módosításáról szóló 6/1996(VI.13.) KR. sz. rendelet, illetve a 11/2001(IV.27.) KR. számú rendelet 2. §-a.

- Ezen rendelet a kihirdetés napjától lét hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tiszakécske, 2012. július 10.

Dr. Méhész László sk.	                                                                    Kovács Ernő sk.

jegyző                                                                                        polgármester

1Módosította: 25/2008.(V.29.) sz.rendelettel

2 Módosította: a 12/2012.(V.31.). számú rendelettel hatályon kívül helyezve

3 Módosította a 13/2013. (VII.09.) számú rendelet

4 Módosította a 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet

- ssz. melléklet

Üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj

megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei

| Sorszám | Területi funkció | Megengedett egyenértékű A- hangnyomásszint LAeq, dB |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal (6-22h) | éjjel (22-6h) |
| 1 | Üdülőterület, gyógyhely, kórházi-, szanatóriumi negyed, védett természeti terület | 45 | 35 |
| 2 | Lakó- és intézményterület laza beépítéssel | 50 | 40 |
| 3 | Lakó- és intézményterület tömör, városias beépítéssel | 552 | 452 |
| 4 | Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen | 602 | 502 |

Kórházak, szanatóriumok, rendelőintézetek közvetlen környezetében nappal legfeljebb 50 dB, éjjel legfeljebb 40 dB egyenértékű A-hangnyomásszint engedhető meg.

- ssz. melléklet

Kulturális- szórakoztató- sportlétesítményektől, reklám-, tájékoztatási- berendezésektől származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei

| Sorszám | Területi funkció | Megengedett egyenértékű A- hangnyomásszint LAeq, dB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal (6-22h) |  |  | éjjel (22-6h) |  |  |
|  |  | Rendszeres* | hetente 1 alkalommal | eseti** | rendszeres* | hetente 1 alkalommal | eseti** |
| 1 | Üdülőterület, gyógyhely, kórházi-, szanatóriumi negyed, védett természeti terület | 45 | 50 | 53 | 35 | 40 | 43 |
| 2 | Lakó- és intézményterület laza beépítéssel | 50 | 55 | 58 | 40 | 45 | 48 |
| 3 | Lakó- és intézményterület tömör, városias beépítéssel | 55 | 60 | 63 | 45 | 50 | 53 |
| 4 | Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen | 60 | 65 | 68 | 50 | 55 | 58 |

*Heti 2 vagy több alkalommal

** Legfeljebb havi egy alkalommal

3. sz. melléklet

# Emberre ható épületrezgés megengedett terhelési értékei

| Sorszám | Épület, helyiség | Rezgésterhelési határértékek mm/s2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal (6-22h) |  |  | éjjel (22-6h) |  |  |
|  |  | Aeq | A0 | Amax | Aeq | A0 | Amax |
| 1 | Gyógykezelési intézmények, rezgésre különösen érzékeny helyiségei (pl. műtő) | 2,0 | 3,6 | 20,0 | 1,8 | 3,6 | 20 |
| 2 | Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, kórház, szanatórium, szálloda, panzió | 5,0 | 10,0 | 100 | 2,5 | 5,0 | 30,0 |
| 3 | Bölcsőde, óvoda, iskola, rendelőintézet, orvosi rendelő | 5,0 | 10,0 | 140,0 | 5,0 | 10,0 | 140,0 |
| 4 | Művelődési, igazgatási és irodaépület | 7,0 | 15,0 | 140,0 | 7,0 | 15,0 | 140,0 |
| 5 | Üzletház, áruház, vendéglátó létesítmény | 15,0 | 30,0 | 200,0 | 15,0 | 30,0 | 200,0 |